El SPI es un protocolo de comunicación síncrono de alta velocidad que conecta un dispositivo maestro (ej. microcontrolador) con uno o más esclavos (sensores, memorias) en distancias cortas. Funciona mediante cuatro líneas (MOSI, MISO, SCLK, SS) permitiendo intercambio de datos full-duplex y sincronización por reloj. El dispositivo maestro (como Arduino o un microcontrolador) inicia la comunicación y genera la señal de reloj (SCLK).

SCLK (Serial Clock): El maestro genera el reloj para sincronizar la transferencia de datos.

MOSI (Master Out Slave In): Datos enviados del maestro al esclavo.

MISO (Master In Slave Out): Datos enviados del esclavo al maestro.

SS/CS (Slave Select/Chip Select): El maestro pone esta línea en bajo para seleccionar el esclavo específico con el que quiere comunicarse.

Los datos se envían y reciben simultáneamente bit a bit. El maestro envía datos mientras recibe información del esclavo en cada pulso de reloj.  Con múltiples dispositivos, el maestro utiliza una línea SS independiente para cada esclavo, o bien, los conecta en cascada.

Estados mínimos:

- Estado de Reposo (Idle/IDLE): El reloj (SCK) está en su nivel de polaridad predefinido (alto o bajo) y la señal de selección de chip (CS/SS) está en alto (desactivada).

- Estado de Selección (Select/Active): La señal de selección de chip (CS/SS) baja a nivel lógico bajo para indicar al esclavo que comience la comunicación.

- Estado de Transferencia/Cambio (Transfer/Shift/Running): El reloj (SCK) comienza a oscilar. Los datos se desplazan simultáneamente de maestro a esclavo (MOSI) y de esclavo a maestro (MISO).

- Estado de Finalización/Reposo (Completion/Idle): La señal CS/SS vuelve a alto, finalizando la transmisión y volviendo al estado de reposo.

se utiliza principalmente en sistemas embebidos, electrónica de consumo y automatización industrial para la comunicación de alta velocidad a corta distancia entre un microcontrolador (maestro) y periféricos (esclavos). Es común en sensores, pantallas OLED/LCD, memorias flash, tarjetas SD y módulos IoT.

La trama (o trama de datos) en el protocolo de comunicación SPI (Serial Peripheral Interface) no está estrictamente definida por un estándar oficial de longitud fija, a diferencia de otros protocolos como I2C o UART.  En su lugar, el SPI utiliza un formato de flujo de bits continuo y flexible, diseñado para la alta velocidad y el intercambio simultáneo de datos (full-duplex) entre un dispositivo maestro (ej. microcontrolador) y uno o más esclavos (sensores, memorias, pantallas).

Características fundamentales de la trama SPI:

- Arquitectura Maestro-Esclavo: El maestro genera la señal de reloj (SCLK) y controla la selección del esclavo (CS/SS).

- Full-Duplex Simultáneo: En cada pulso de reloj, el maestro envía un bit al esclavo (por la línea MOSI) y el esclavo envía un bit al maestro (por la línea MISO) simultáneamente.

- Longitud de la trama: Es variable y depende del dispositivo. Lo más común son tramas de 8 bits (1 byte), pero pueden ser de 16, 24, 32 o cualquier número de bits acordado en la hoja de datos del componente.

- No hay bits de inicio/parada: A diferencia de la comunicación asíncrona, el SPI funciona de manera continua sin pausas entre bytes, ideal para transferir grandes volúmenes de datos.

- Control del Esclavo (Chip Select): Para iniciar la trama, el maestro pone en nivel bajo (0) la línea CS del esclavo específico, y la vuelve a poner en alto (1) al finalizar la transmisión.

Los cuatro modos de transferencia:
La forma en que se lee e interpreta la trama depende de la polaridad (CPOL) y fase (CPHA) del reloj:

- Modo 0: Datos muestreados en el flanco ascendente, desplazados en el descendente.

- Modo 1: Datos muestreados en el flanco descendente, desplazados en el ascendente.

- Modo 2: Datos muestreados en el flanco descendente, desplazados en el ascendente.

- Modo 3: Datos muestreados en el flanco ascendente, desplazados en el descendente.

SPI - Serial Peripheral Interface (Interfaz Periférica Serie).