Implementación de Módulo SPI

Octavio Emmanuel López Ortiz

221933767

13/03/2026

Arquitectura de computadoras – D03

El protocolo de comunicación SPI (Serial peripheral interface) o en español siendo la interfaz de periféricos seriales). Es un protocolo de comunicación síncrono, utilizado para permitir el intercambio de datos a alta velocidad entre un dispositivo maestro y varios dispositivos periféricos (o dispositivos esclavos). Se trata de un sistema de comunicación full-duplex diseñado para transferir datos de forma rápida y eficaz en distancias cortas. Comúnmente utilizado en sistemas embebidos, sensores y microcontroladores, SPI simplifica la comunicación entre dispositivos. Este protocolo funciona utilizando cuatro señales principales:

- MOSI (Master Out Slave In).

- MISO (Master In Slave Out).

- SCLK (Serial Clock).

- CS (Chip Select).

El dispositivo maestro es el que controla la señal de reloj, haciendo que  la transmisión de datos con los periféricos sea de forma coordinada. El protocolo SPI es conocido por su simplicidad y velocidad, ofreciendo una velocidad de reloj personalizable y comunicación full-duplex, lo que significa que los datos pueden ser enviados y recibidos simultáneamente. A diferencia de otros protocolos de comunicación, SPI no requiere direccionamiento, lo que reduce la sobrecarga y acelera la comunicación.

Algunas de las principales características del SPI son:

- Transferencia de datos a alta velocidad: El SPI es capaz de alcanzar altas velocidades de reloj para una comunicación más rápida.

- Compatible con varios dispositivos: Admite varios esclavos mediante líneas de selección de Chip individuales.

- Comunicación full-duplex: Se transmite y recibe de manera simultánea los datos.

- Baja sobrecarga: Diseño eficiente y sencillo sin esquemas de direccionamiento complejos.

Como funciona:

SPI funciona de una manera ligeramente diferente. Es un bus de datos “síncrono”, lo que significa que utiliza líneas separadas para los datos y un “reloj” que mantiene ambos lados en perfecta sincronía. El reloj es una señal oscilante que indica al receptor exactamente cuándo debe muestrear los bits de la línea de datos. Puede ser el flanco ascendente (de bajo a alto) o descendente (de alto a bajo) de la señal de reloj; la hoja de datos especificará cuál de ellos debe utilizarse. Cuando el receptor detecte ese flanco, mirará inmediatamente a la línea de datos para leer el siguiente bit

Una de las razones por las que SPI es tan popular es que el hardware receptor puede ser un simple registro de desplazamiento.

Cuando se envían datos desde el “Maestro” a un “Esclavo”, se envían por una línea de datos llamada MOSI. Si el periférico necesita enviar una respuesta al maesstro, el esclavo continuará generando un número preestablecido de ciclos de reloj, y el periférico pondrá los datos en una tercera línea de datos llamada MISO.

Como el maestro siempre genera la señal de reloj, debe saber de antemano cuándo un esclavo necesita devolver datos y cuántos datos serán devueltos. Esto es muy diferente a la serie asíncrona, donde se pueden enviar cantidades aleatorias de datos en cualquier dirección y en cualquier momento. En la práctica esto no es un problema, ya que SPI se usa generalmente para hablar con sensores que tienen una estructura de comandos muy específica.

Hay una última línea que debes tener en cuenta, llamada CS por Chip Select. Esto le dice al periférico que debe despertarse y recibir/enviar datos y también se utiliza cuando hay varios periféricos presentes para seleccionar el que le gustaría hablar.

La línea CS normalmente se mantiene alta, lo que desconecta el periférico del bus SPI. (Este tipo de lógica se conoce como “activa baja”, y a menudo se verá utilizada para las líneas de habilitación y reset). Justo antes de que se envíen los datos al periférico, la línea se pone a bajo, lo que activa el periférico. Cuando se termina de usar el periférico, la línea se vuelve a poner en alto. En un registro de desplazamiento, esto corresponde a la entrada “latch”, que transfiere los datos recibidos a las líneas de salida.

En general, cada esclavo necesitará una línea CS independiente. Para hablar con un esclavo en particular, se pondrá la línea CS de ese periférico sea baja y se mantendrá el resto alta.

El SPI es ampliamente adoptado en muchas industrias para diversos casos de uso, mejorando la comunicación entre dispositivos en tiempo real. He aquí varias aplicaciones que ponen de relieve la versatilidad e importancia de la tecnología SPI:

En los sistemas empotrados y microcontroladores el SPI es fundamental, en los sistemas integrados para conectar sus sensores, módulos de memoria y controladores de pantalla a los microcontroladores. Por ejemplo, los sensores de temperatura transmiten datos en tiempo real a los microcontroladores mediante el protocolo SPI para garantizar un control medioambiental preciso.

En las pantallas modernas tales como las LCD y OLED, los smartphones y smartwatches también utilizan SPI, para transmitir datos de imagen del procesador al modulo de visualización. La naturaleza rápida y full-duplex de SPI permite actualizaciones gráficas fluidas con una latencia mínima.

En memorias y en almacenamiento de datos, el SPI se utiliza habitualmente como interfaz con chips de memoria EEPROM y Flash, permitiendo operaciones rápidas de lectura y escritura. Por ejemplo, los dispositivos integrados almacenan archivos de configuración de datos de registro mediante módulos de almacenamiento conectados a SPI.

En el ecosistema Lot, los sensores y actuadores a menudo se basan en SPI para comunicarse con pasarelas o dispositivos de borde. Esto es ideal para aplicaciones en tiempo real, como los hogares inteligentes, donde los sensores rastrean las condiciones ambientales y transmiten datos al instante.

La capacidad de una interfaz SPI para gestionar comunicaciones de alta velocidad y baja latencia la convierte en un elemento idóneo para sectores como la electrónica de consumo, la automoción y la automatización industrial. Gracias a su capacidad para agilizar la transferencia de datos entre dispositivos de forma eficiente, el protocolo SPI es una piedra angular de los modernos sistemas de comunicación digital.

La comunicación SPI se basa en dos parámetros para establecer el tiempo y el formato del intercambio de datos entre dispositivos: polaridad del reloj (Clock Polarity Ó CPOL) y fase del reloj (Clock Phase ó CPHA).

CPOL define el estado inactivo de la señal de reloj, que ocurre cuando no se transfieren datos entre dispositivos. En la comunicación SPI, el reloj puede estar en estado inactivo bajo (mantenido a un nivel de voltaje bajo) o en estado inactivo alto (mantenido a un nivel de voltaje alto), según la configuración de CPOL. Por ejemplo:

- Si CPOL es 0, el reloj funciona en un nivel bajo.

- Si CPOL es 1, el reloj funciona inactivo a un nivel alto.

Estos estados de inactividad ayudan a establecer una línea base para la sincronización de la comunicación entre dispositivos SPI. Los dispositivos deben acordar el estado de inactividad (bajo o alto) según la configuración de CPOL para garantizar una sincronización adecuada y la fiabilidad de la transferencia de datos.

La configuración CPHA determina cuándo se muestrean y desplazan los datos respecto a los flancos de la señal de reloj. Con CPHA = 0, los datos se muestrean en el flanco de entrada y se desplazan en el flanco de salida, mientras que con CPHA = 1, los datos se muestrean en el flanco de salida y se desplazan en el flanco de entrada.

Hay cuatro posibles configuraciones de reloj de CPOL y CPHA , a menudo denominadas modos SPI:

- Modo 0 (CPOL=0, CPHA=0): estado inactivo de CLK = bajo, datos muestreados en el flanco ascendente y desplazados en el flanco descendente.

- Modo 1 (CPOL=0, CPHA=1): estado inactivo de CLK = bajo, datos muestreados en el borde descendente y desplazados en el borde ascendente.

- Modo 2 (CPOL=1, CPHA=0): estado inactivo de CLK = alto, datos muestreados en el borde descendente y desplazados en el borde ascendente.

- Modo 3 (CPOL=1, CPHA=1): estado inactivo de CLK = alto, datos muestreados en el flanco ascendente y desplazados en el flanco descendente.

Bibliografía:

- Hopkins, J. (2024, 17 julio). Understanding SPI clock signals: polarity, phase, clock edges, and SPI modes. Total Phase Blog. Recuperado 10 de marzo de 2026, de https://www.totalphase.com/blog/2024/07/understanding-spi-clock-signals-polarity-phase-clock-edges-spi-modes/

- ¿Qué es una interfaz SPI (Serial Peripheral Interface)? | Definición. (s. f.). Digi. Recuperado 10 de marzo de 2026, de https://es.digi.com/resources/definitions/spi

- MikeGrusin. (s. f.). Serial Peripheral Interface (SPI) - SparkFun Learn. Sparkfun Electronics. Recuperado 10 de marzo de 2026, de https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi/all

- Pardo, Cesar, Pino, Francisco J, & García, Félix. (2009). Analizando el apoyo de Marcos SPI a las características de calidad del producto ISO 25010 (2.a ed., Vol. 5). Revista Española de Innovación. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/122901735/92217153003-libre.pdf?1747949597=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAnalizando_el_apoyo_de_marcos_SPI_a_las.pdf&Expires=1773187835&Signature=Cwj3WcEF2MsbRO4DDzDtL9RX8p2l-jWXzKjxtYsMtyh6aGlMasky3XB39EOv~MpLY9eIHF20Uh9ci3SYsB9e2tH3cWUaYQO6GPJu2mQbKd22~FU9jh321MQvJekgCf5CLA5jE7QCvyPp5YlR2yQ0JtSBA5JEp~K-ALj0QsxfqbSoC~SndpL46EfIX-3BD0pmLESR9ALQmF2G3WvemJo05lGSG1CQ5COFRdosnUBeDAAJy61R3bmg0gXjdFQJ3MFoHjeSgTsQl0WAQq1nYmLTYYzV01Qkk5TytEbTdKzTPntkqFvwS5gbSwOBoAS6dW3mJsCyf2DynudKXCP3dPZl4g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

- José Enrique Dáger Pacheco & Xacier Villegas Redrobán. (2014). Anaizador de Protocolo SPI. En Escuela Superior Pólitecnica del Litoral Articulo Tesis Grado. Escuela Superior Pólitecnica del Litoral. Recuperado 10 de marzo de 2026, de http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25281

- Garrido Fernández, Darío. (2022). Expansor de puertos con protocolos de comunicación SPI en FPGA (1.a ed.). https://oa.upm.es/72677/

- Alexander Medina Rojas, Milton Sierra Solano, & Daniel Gómez Tunjano. (2011). Usando el Protocolo de Comunicación Serial Síncrono SPI en la implementación de instrumentación digital. Matices Tecnologicos, 3. http://138.117.111.22/index.php/revistamaticestecnologicos/article/view/88

- Hernández, A. Y. R., & Sánchez, R. C. (2015). ConversiÓn a/d con protocolo spi para audiofrecuencias. Jóvenes en la ciencia, 1(2), 1470-1475.

- Pret, R. L., & de Novais Cordeiro, R. I. O Sistema Protocolo Integrado (SPI) nas universidades federais brasileiras. In MEMORIAS DEL XIII CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR 21-25 de octubre de 2019. Montevideo-Uruguay.

- Grajales Eraz, Y., & Monsalve Vargas, J. F. (2019). Diseño de un instrumento de adquisición de temperatura a través de termocupla tipo K y microcontrolador usando el protocolo de comunicación SPI.

- Solórzano Aguilar, G. S., & Serrano Mena, R. A. (2012). Banco de pruebas para comunicaciones seriales spi dedicado al trabajo con microcontroladores atmel con aplicaciones específicas debidamente documentadas (Bachelor's thesis).

- Zhang, Y. (2025). Diseño y validación experimental en un dispositivo lógico programable de bloques digitales de comunicaciones para un microprocesador.